Cette section comprend les portes et cadres coupe-feu en acier ou en acier inoxydable fabriquées par AMBICO Limited qui ont été testé conformément aux normes rigoureuses de résistance au feu et anti-échauffement précisées dans la International Marine Organization (IMO) Standard, résolution A.754(18) pour désignation A-60.

# Généralités

## CONTENU DE LA SECTION :

Cet article comprend un résumé du contenu de cette section qui ne devra pas être incluse aux autres sections. Cet article n’est PAS destiné à être utilisé comme contenu de nature commerciale ou juridique.

### Cadres [d’acier pressé] [d’acier inoxydable] coupe-feu.

### Portes coupe-feu [creuses en acier] [en acier inoxydable].

### [Verre et vitrage.]

### Quincaillerie de porte - généralités

## SECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cet article renvoie aux autres sections de spécifications qui sont complémentaires à la présente section. Cette liste doit inclure les autres sections qui décrivent les sujets et les produits touchant directement la présente section.

### Isolation des cadres de métal.

### [Verre et vitrage : pour installation dans les portes.]

## RÉFÉRENCES

Modifier cet article après avoir modifié le reste de cette section.  Énumérer seulement les normes de références ci-dessous qui font partie du texte de la présente section, lorsqu’elle a été modifiée pour les spécifications propres à un projet.   Éliminer les références qui ne s’appliquent pas à ce projet.

### ASTM A240/A240M-07e1 - Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.

### HMMA 802-92 - Manufacturing of Hollow Metal Doors and Frames.

### HMMA 840-99 - Installation and Storage of Hollow Metal Doors and Frames.

### HMMA 841-07 - Tolerances and Clearance for Commercial Hollow Metal Doors and Frames.

### IMO Resolution A.754(18) - Fire Resistant Tests Fire Safety Onboard Ships

## EXIGENCES DE RÉGLEMENTATION

### Installation d’ensembles de porte et cadre : Se conformer à la norme IMO A-60 pour les homologations coupe-feu et les indices anti-échauffement [tel que prévu.] [tel qu’indiqué].

## PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS

Inclure cet article pour préciser certains éléments de soumission particuliers.  La division 01 de la Section 01 30 00 précise les critères de soumission.

### Fiche technique : Fournir la fiche technique sur la construction de la porte standard.

### Dessins d’atelier : montrer les élévations de la porte et du cadre, les renforts intérieurs, les types d’ancrage et l’espacement, les moyens de fermeture, [les finis,] l’emplacement des découpes pour la quincaillerie [et l'emplacement des découpes pour les vitrages].

### Échantillons : présenter un échantillon de la finition des portes du fabricant ainsi qu'un échantillon d'un coin de cadre et d’un coin de porte.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Inclure cet article pour indiquer une source de référence de qualité touchant le travail de cette section.

### Effectuer les travaux selon la résolution A.754(18) de la norme International Maritime Organization (IMO) Standard.

### Fabricant : au moins 5 ans d’expérience documentée dans la fabrication d’ensembles de portes et cadres d’acier creux.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

### Section [01 61 00] : transport, manipulation, entreposage et protection des produits.

### Souder à chaque cadre avant l’expédition au moins deux barres temporaires d’écartement des montants.

### Retirer les portes et cadres de leur emballage ou revêtement dès la réception au chantier et inspecter pour tout dommage.

### Entreposer en position verticale, espacer avec des blocs pour permettre la circulation de l'air entre les éléments.

### Entreposer les matériaux loin de l'eau et couvrir pour protéger de tous dommages.

## GARANTIE

### Garantie limitée du fabricant : cinq (5) ans à partir de la date de fourniture, couvrant le matériel et la fabrication.

# Produits

## FABRICANTS

Dans cet article, dresser la liste des fabricants reconnus pour ce projet. Modifier le devis descriptif de la partie 2 suivante pour établir les exigences du projet et éliminer toute divergence avec les produits du fabricant spécifié.

### AMBICO Limited
1120, avenue Cummings
Ottawa, Ontario K1J 7R8 Canada
Téléphone sans frais		888-423-2224 
Téléphone 			613-746-4663
Télécopieur sans frais		800-465-8561
Télécopieur 			613-746-4721

### Autres fabricants reconnus :

#### [_____________________________].

#### [_____________________________].

## MATÉRIAUX

### Feuille d’acier : acier galvanisé selon la norme ASTM A653/A653M.

### .1 Désignation du revêtement [Z275] ([G90]) pour les ensembles de portes et cadres extérieurs.

### .2 Désignation du revêtement [ZF001] ([A01]) pour les ensembles de portes et cadres intérieurs.

### OU

### Fini d’acier inoxydable : selon la norme ASTM A240, type [304] [316].

### Âme de porte :

### renforcée d’acier, avec isolation

## ACCESSOIRES

On trouve dans les paragraphes suivants les composants nécessaires pour compléter les matériaux cités ci-dessus.

### Capuchon supérieurs extérieurs : [profilé d’acier inoxydable affleurant] [profilé d’acier galvanisé affleurant].

### Parcloses : profilé [d'acier inoxydable] [d’acier galvanisé], d'un minimum de 35 mm (1,375 po) de hauteur, coins [aboutés] [à onglets]; préparé à recevoir des vis de type fraisé.

### Verre : conformément à la résolution A.754(18) de la norme International Maritime Organization (IMO) Standard., unité spéciale scellée de 23 mm d’épaisseur.

### Verrou d’ascenseur :

### Quincaillerie de porte fournie par le fabricant de porte :

### .1 charnières poids lourd

### .2 ensemble de serrure à mortaiser

### .3 ferme-porte installé en surface

## FABRICATION

### Portes :

Inclure cet article pour préciser les exigences propres à la fabrication en usine.  À moins d'indication contraire, les deux paragraphes suivants s'appliquent à tous les « types » de construction.

#### Rives longitudinales à joints mécaniques emboîtés avec joints apparents sur les rives.

#### Profilés d’acier au haut et au bas des portes : Profilés d’acier soudés affleurants.

#### Portes extérieures : Capuchons supérieurs affleurants.

#### Fabriquer les portes avec plaques de renforcement en acier pour quincaillerie soudées en place.

### Cadres : [Seuil surélevé] [Seuil plat]

#### Cadre en [acier inoxydable] [acier doux] pressé : construction de type soudé en acier inoxydable de 1,6 mm (calibre [16]), coins à onglets.

#### Assembler et souder les cadres en usine.

#### Fabriquer les cadres avec plaques de renforcement en acier pour quincaillerie soudées en place.

#### Les cadres doivent être à [trois côtés munis d'écarteurs temporaires] [à quatre côtés avec jambage inférieur complètement soudé].

## FINIS

### Fini d’acier inoxydable : [Fini de base no 2B] [Fini satin no 4].

### OU

### Feuille d’acier galvanisé [avec apprêt peint en usine] [avec retouches d’apprêt seulement, là où le produit a été soudé et meulé]

# Exécution

## INSTALLATION

### Installer les éléments de l’ensemble selon les directives écrites du fabricant.

### Installer les portes et cadres selon les directives du fabriquant et conformément aux nomes de l’IMO.

### Coordonner les ancrages d’acier avec la construction de la cloison relativement au positionnement des boulons d’ancrage.

### Installer les cadres d’aplomb, d’équerre et de niveau et à la bonne hauteur.

### Tenir compte de la déflexion en laissant un jeu pour s’assurer que l’action directe et indirecte de la structure ne se transmet au cadre.

### Ajuster les parties mobiles pour s’assurer qu'elles fonctionnement bien et que les dégagements sont appropriés.

## TOLÉRANCES D’ÉCART DE MONTAGE

### Les écarts d’installation tolérés des cadres en ce qui a trait à la perpendicularité, à l’alignement, la torsion et l’aplomb ne doivent pas dépasser ± 1/16 po (1,5 mm) selon la norme HMMA 841.

## RELEVÉ DE PORTES

Inclure cet article pour préciser les différences de produits ou d’exigences d’installation spécifiées.

Si les relevés de portes et/ou cadres sont inclus dans les dessins ou sur des feuilles à part, ne pas les répéter dans le présent article.  Indiquer dans le relevé si les portes doivent être coupe-feu ou non.

### Relevé de portes :

| Identifiant | Pièce | Dimension nominale | Épaisseur : | Matériau | Vitrage | Résistance au feu | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 100 | 1219 mm x 2134 mm | 80 mm | SS | A | A-60 | Acier inoxydable #304-4 |
| D-2 | 101 | 4’0” x 7’0” | 3 ⅛” | GS | D | A-60 | Acier galvanisé à zingage appliqué par essuyage |
| - Types de matériaux : GS = acier galvanisé, SS = acier inoxydable - Types de vitrages : C = vitrage étroit, D = Porte plane - Types de classification au feu : A-60 = Coupe-feu selon la norme A-60 et homologation anti-échauffement selon les spécifications de l’IMO. |  |  |  |  |  |  |  |

FIN DE LA SECTION