Cette section comprend les portes et cadres commerciaux en acier surdimensionnés, coupe-feu ou non coupe-feu, fabriqués par AMBICO Limited. Cette section s’appuie sur les normes de l’Association canadienne des fabricants de portes d’acier (ACFPA), ainsi que sur celles de la Hollow Metal Manufacturers Association (NAAMM.org) pour les portes d’acier.  Remarque : Les portes de dimensions allant jusqu'à 5 pi x 12 pi (1500 mm x 3600 mm) peuvent être coupe-feu jusqu’à 3 heures, en portes simples ou doubles.  Cette section comprend les spécifications descriptives, les spécifications de performance et les spécifications exclusives au fabricant. Modifier au besoin pour éviter que les exigences se contredisent.

# Généralités

## CONTENU DE LA SECTION :

Cet article comprend un résumé du contenu de cette section qui ne devra pas être incluse aux autres sections. Cet article n’est PAS destiné à être utilisé comme contenu de nature commerciale ou juridique.

### Cadres de métal [non coupe-feu] [coupe-feu] [en acier pressé] [en fer en U].

### Portes [et panneaux] en acier creux [non coupe-feu] [coupe-feu].

### Cadres d’acier pour vitrage [de fenêtre latérale] [de second jour]

### [Louvres.] [Verre et vitrage.]

### Charnières et dispositifs d’enclenchement fournis [et installés] en usine.

## SECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cet article renvoie aux autres sections de spécifications qui sont complémentaires à la présente section. Cette liste doit inclure les autres sections qui décrivent les sujets et les produits touchant directement la présente section.

### Section [______-____________] : Remplissage des cadres de métal au mortier de maçonnerie.

### Section 08 71 10 - Quincaillerie de porte - généralités

### [Section 08 81 00 - Vitrage de verre : vitrage pour installation dans les portes.]

### Section 09 91 15 -  - Peinture : peinture sur place des [portes] [cadres] [portes et cadres].

## RÉFÉRENCES

Énumérer seulement les normes de références ci-dessous qui font partie du texte de la présente section, lorsqu’elle a été modifiée pour les spécifications propres à un projet.   Éliminer les références qui ne s’appliquent pas à ce projet.

### ASTM A653/A653M-06 - Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

### Canadian Steel Door Manufacturers Association (CSDMA), Selection and Usage Guide for Steel Doors and Frames, 1990.

### HMMA 802-92 - Manufacturing of Hollow Metal Doors and Frames.

### HMMA 840-99 - Installation and Storage of Hollow Metal Doors and Frames.

### HMMA 841-07 - Tolerances and Clearance for Commercial Hollow Metal Doors and Frames.

### NFPA 80-07 - Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives.

## EXIGENCES DE RÉGLEMENTATION

Inclure l’article suivant seulement si des ensembles coupe-feu sont spécifiés. AMBICO peut fournir des portes et cadres d’acier surdimensionnés homologués coupe-feu 45, 90 ou 180 minutes.   Les porte et cadres coupe-feu sont offerts en dimensions pouvant aller jusqu'à 5 pi x 12 pi (porte simple) ou 2/5 pi x 12 pi (porte double).

### Installation d’ensembles de porte et cadre : En conformité avec la norme [NFPA 80] [UL ] [_________] pour le niveau d’homologation coupe-feu [comme prévu]. [comme indiqué.].

## PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS

### Fiche technique : Fournir la fiche technique sur la construction de la porte standard et sur [________].

### Dessins d’atelier : montrer les élévations de la porte et du cadre, les renforts intérieurs, les types d’ancrage et leur espacement, les moyens de fermeture, [les finis,] l’emplacement des découpes pour la quincaillerie et l'emplacement des découpes pour les [vitrages] [louvres].

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Effectuer les travaux selon les exigences des normes de [l’ACFPA (Association canadienne des fabricants de portes d'acier)] [la HMMA (Hollow Metal Manufacturers Association)].

### Fabricant : au moins 5 ans d’expérience documentée dans la fabrication d’ensembles de portes et cadres d’acier creux.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

### Section [01 61 00] : transport, manipulation, entreposage et protection des produits.

### Se conformer à la norme HMMA 840.

### Souder à chaque cadre avant l’expédition au moins deux barres temporaires d’écartement des montants.

### Retirer les portes et cadres de leur emballage ou revêtement dès la réception au chantier et inspecter pour tout dommage.

### Entreposer en position verticale, espacer avec des blocs pour permettre la circulation de l'air entre les éléments.

### Entreposer les matériaux loin de l'eau et couvrir pour protéger de tous dommages.

### Nettoyer et retoucher les égratignures ou les défauts causés par le transport et la manutention avec un apprêt riche en zinc.

## GARANTIE

### Garantie limitée du fabricant : cinq (5) ans à partir de la date de fourniture, couvrant le matériel et la fabrication.

# Produits

## FABRICANTS

Dresser la liste des fabricants reconnus pour ce projet. Modifier le devis descriptif de la partie 2 suivante pour établir les exigences du projet et éliminer toute divergence avec les produits du fabricant spécifié.

### AMBICO Limited
1120, avenue Cummings
Ottawa, Ontario K1J 7R8 Canada
Téléphone sans frais		888-423-2224 
Téléphone 			613-746-4663
Télécopieur sans frais		800-465-8561
Télécopieur 			613-746-4721

### Autres fabricants reconnus :

#### [_____________________________].

#### [_____________________________].

### Substitutions : [Se référer à la Section 01 60 00.] [Non permises.]

## MATÉRIAUX

### Feuille d’acier : acier galvanisé selon la norme ASTM A653/A653M.

#### Désignation du revêtement [Z275] ([G90]) pour les ensembles de portes extérieures.

#### Désignation du revêtement [ZF001] ([A01]) pour les ensembles de portes intérieures.

### Renfort [profilé] : selon la norme CSA G40.20/G40.21, désignation du revêtement selon la norme ASTM A653/A653M, [ZF75] ([A25]).

## ACCESSOIRES

On trouve dans les paragraphes suivants les composants nécessaires pour compléter les matériaux cités ci-dessus.

### Capuchon supérieurs extérieurs : extrusion de polychlorure de vinyle rigide.

### Parcloses : profilé d'acier galvanisé, d'un minimum de 16 mm (0,625 po.) de hauteur, coins [aboutés] [à onglets]; préparé à recevoir vis de type fraisé [inviolables].

### Louvres : matériel,[[acier] [aluminium]laminé] [aluminium extrudé], [pale inversée à [lamelle] [en V] [en Y] , [aveugle] [étanche à la lumière] pourcentage de zone libre de [____%]; modèle de cadre [________] avec pièces de fixation [en surface] [inviolables]; [________] fabriqué par [____________________].

### Verre : [conformément à la section [08 81 00]] [_________]. Vitrage fourni par d’autres.

## FABRICATION

### Portes : [acier structural] [métal creux]

Inclure cet article pour préciser les exigences propres à la fabrication en usine.  À moins d'indication contraire, les deux paragraphes suivants s'appliquent à tous les « types » de construction. Remarque : La construction des portes doit être une construction en acier creux pour les portes de dimensions inférieures ou égales à 5’0 x 12’0 (1500 mm x 3600 mm) et en acier structural pour les portes plus grandes.

#### Construction en acier structural :

##### âme en acier structural conçue de manière à empêcher le gauchissement et pour maintenir la planéité du panneau de porte.

##### Fabriquer les portes avec plaques de renforcement en acier pour quincaillerie soudées en place.

##### Feuille d’acier à souder à l’âme en acier structural. La porte doit offrir une apparence lisse et propre.

##### Des joints sur le parement sont acceptables seulement lorsque le vantail de porte excède les dimensions courantes des feuilles de métal.

##### Astragales : astragales en métal en [Z] [T] pour portes doubles.

[OU]

#### Construction en acier creux

##### Construction à raidisseurs soudés, rives longitudinales [à joints mécaniques emboîtés] [soudées, remplies et poncées] avec joints [non] apparents sur les rives.

##### Profilés d’acier au haut et au bas des portes : profilés d’acier soudés, inversés, encastrés.

##### Astragales : astragales en métal en [Z] [T] pour portes doubles.

##### Fabriquer les portes avec plaques de renforcement en acier pour quincaillerie soudées en place.

### Cadres : [acier structural] [acier pressé]

Remarque : La construction des cadres doit être une construction en acier pressé pour les cadres de dimensions inférieures ou égales à 10’0 x 10’0 (3000 mm x 3000 mm) et en acier structural pour les cadres plus grands.

#### Construction en acier structural :

##### [Profilé] [Angle] conçu en fonction des exigences d’ouverture de porte.

##### Fournir un faux cadre en acier structural au besoin pour supporter le poids de la porte.

##### Cadre à assembler au chantier par d'autres.

##### Fabriquer les cadres avec plaques de renforcement soudées en place.

[OU]

#### Construction en acier pressé

##### Cadres : en métal de base d’une épaisseur de [2,0] [___] mm (calibre [14] [___]), de type soudé, coins à onglets.

##### Meneaux pour portes doubles : modèle [fixe] [amovible].

##### Fabriquer les cadres avec plaques de renforcement en acier pour quincaillerie soudées en place.

##### Renforcer les cadres dont la largeur excède 1200 mm (48 po) avec des profilés d'acier ajustés dans le linteau du cadre, en affleurement avec le haut du cadre.

## ÉDIFICATION DE PORTES ET CADRES SURDIMENSIONNÉS AU CHANTIER

Remarque : Les portes et cadres surdimensionnés requièrent souvent une édification au chantier en raison des restrictions; par conséquent, les cadres surdimensionnés sont généralement livrés en trois pièces. Les portes peuvent être livrés en deux (2) panneaux ou plus, pour faciliter l’expédition et la manutention.

### Construction à profilés structuraux à assembler au chantier.

## PRÉ-INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE DE PORTE

### Quincaillerie : charnières poids lourd et loquets de porte doivent être [fournis et pré-installés par l'usine] [fournis par d'autres].

## FINIS

### Finition en usine : [apprêt au chromate de zinc appliqué en usine sur toutes les surfaces exposées de la porte] [retouches d’apprêt au chromate de zinc appliquées en usine, seulement aux endroits où le produit a été soudé et meulé].

# Exécution

## INSTALLATION

### Installer les éléments de l’ensemble selon les directives écrites du fabricant.

### Installer les portes et cadres selon les normes de [l’ACFPA] [la HMMA 840] [et en conformité avec la norme NFPA 80, ainsi qu’avec les exigences de l’autorité compétente locale].

### Coordonner l’emplacement des ancrages dans la construction des murs avec [la maçonnerie] [le placoplâtre] [le béton] [_________].

### Installer les cadres d’aplomb, d’équerre et de niveau et à la bonne hauteur.

### Tenir compte de la déflexion en laissant un jeu pour s’assurer que l’action directe et indirecte de la structure ne se transmet au cadre.

### Ajuster les parties mobiles pour s’assurer qu'elles fonctionnement bien et que les dégagements sont appropriés.

### Installer les [louvres,] [le vitrage et] les amortisseurs pour portes.

### Faire la peinture de finition conformément à la section 09 91 15.

## TOLÉRANCES D’ÉCART DE MONTAGE

### Section 01 73 00 : Tolérances.

### Les écarts d’installation tolérés des cadres en ce qui a trait à la perpendicularité, à l’alignement, la torsion et l’aplomb ne doivent pas dépasser ± 1/16 po (1,5 mm) selon la norme HMMA 841.

## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER

### Prévoir un représentant du fabricant qualifié pour conseiller les installateurs relativement à l'installation adéquate et l'ajustage des ensembles de porte.

### Prévoir un représentant du fabricant pour inspecter l'installation de la porte et faire un essai d’au moins 10 cycles d’opération.  Corriger tout défaut des portes.

## RELEVÉ DE PORTES

Inclure cet article pour préciser les différences de produits ou d’exigences d’installation spécifiées.

Si les relevés de portes et/ou cadres sont inclus dans les dessins ou sur des feuilles à part, ne pas les répéter dans le présent article.

### Relevé des portes et cadres surdimensionnés :

| Identifiant | Pièce | Dimension nominale | Épaisseur : | Matériau | Vitrage | Résistance au feu | Louvres | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 100 | 3000 mm x 8000 mm | 65 mm | GS | D | NFR |  | Quincaillerie installée en usine |
| D-2 | 101 | 5’0” x 12’0” | 1 ¾ “ | GS | C | FR |  | Quincaillerie par d’autres |
| - Types de matériaux : GS = acier galvanisé, SS = acier inoxydable - Types de vitrages : A = demi-vitrage, B = plein vitrage, C = vitrage étroit, D = Porte plane - Types de classification au feu : FR = résistance au feu de 180 minutes, NFR = non coupe-feu |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIN DE LA SECTION